АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2022                                                                                                                            № 95

ст. Дядьковская

О внесении изменений в постановление администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 13 февраля 2017 года № 35 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Дядьковского сельского поселения Кореновского района»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», уставом Дядьковского сельского поселения Кореновского района, администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

- Внести изменение в постановление администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 13 февраля 2017 года № 35 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Дядьковского сельского поселения Кореновского района», утвердив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

- Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения Кореновского района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Опубликовать в газете «Кореновские вести» объявление о размещении схем водоснабжения и водоотведения в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района на официальном сайте администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

### Глава

### Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                     О.А. Ткачева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

от 17 августа 2022 года  № 95

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

от 13 февраля 2017 года  № 35

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД 20 ЛЕТ (ДО 2037 ГОДА) С ВЫДЕЛЕНИЕМ

ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА - 10  ЛЕТ

С 2017 ГОДА  ДО 2027 ГОДА

И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2037 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 7 |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ СХЕМЫ | 9 |
| 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 13 |
| 1.1ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 13 |
| 1.1.1 Система и структура водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны | 13 |
| 1.1.2 Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения | 14 |
| 1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 14 |
| 1.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения | 14 |
| 1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 21 |
| 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 22 |
| 1.2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 23 |
| 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 23 |
| 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 23 |
| 1.3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ | 25 |
| 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 25 |
| 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения | 26 |
| 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | 26 |
| 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 27 |
| 1.3.5 Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 27 |
| 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 28 |
| 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения. | 28 |
| 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 31 |

| 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 31 |
| --- | --- |
| 1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 31 |
| 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 32 |
| 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке | 33 |
| 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов | 33 |
| 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 36 |
| 1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 37 |
| - 1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИМОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 38 |
| 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 38 |
| 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 39 |
| 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения | 39 |
| 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 40 |
| 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 41 |
| - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения | 42 |
| 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен | 42 |
| 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения | 42 |
| 1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения | 42 |
| - 1.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 43 |
| 1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 43 |
| 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 44 |
| 1.6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 47 |
| 1.7 ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 51 |
| 1.7.1 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды | 54 |
| 1.7.2 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | 54 |
| - 1.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 55 |
| 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ | 56 |
| 2.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ | 56 |
| 2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 56 |
| 2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 56 |
| 2.1.3 Технологические зоны водоотведения, зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения | 56 |
| 2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 56 |
| 2.1.5 Состояние и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 57 |
| 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 57 |
| 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 57 |
| 2.1.8 Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения | 57 |
| 2.1.9 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения | 57 |
| 2.2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 58 |
| 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 58 |
| 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения | 58 |
| 2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | 58 |
| 2.2.4 Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 58 |
| 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 58 |
| 2.3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД | 59 |
| 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 59 |
| 2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения | 59 |
| 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 59 |
| 2.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 60 |
| 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 60 |
| 2.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 61 |
| 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 61 |
| 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 62 |
| 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 63 |
| 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 64 |
| 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 64 |
| 2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 64 |
| 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 65 |
| 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 66 |
| 2.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 67 |
| 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 67 |
| 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 67 |
| 2.6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 69 |
| 2.7 ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 73 |
| 2.7.1 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод | 74 |
| 2.7.2 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 74 |
| 2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ | 75 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2017 по 2037 гг. Дядьковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края разработана на основании следующих документов:

- техническое задание, утвержденное  Главой  Дядьковского сельского поселения;

- генеральный план Дядьковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Градостроительный кодекс Краснодарского края.

- Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, утвержденная законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

- Разработанная и утвержденная документация территориального планирования муниципального образования Кореновский район и Дядьковского  сельского поселения.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах".

- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Закон РФ от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Дядьковском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения –разводящие сети водопровода;

– в системе водоотведения –сети водоотведения, канализационные насосные станции и канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Дядьковского  сельского поселения на 2017 – 2037 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края.

Местонахождение проекта: Россия, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Дядьковская.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13333.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СП 32.13333.2012 «Канализация. Наружные сети».

- СП 30.13333.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды. Контроль качества»;

- "СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002.

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», раздел «Границы зон санитарной охраны для подземных источников водоснабжения».

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2017 г. до 2037 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих сетей водопровода;

- установка приборов учета;

- строительство канализационной сети;

- строительство канализационной насосной станции;

- строительство канализационного очистного сооружения.

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства – с 2017 по 2037 годы:

- 2017 – 2021 гг. – I этап строительства (ежегодный);

- 2022 – 2026 гг. – II этап строительства;

-2027 – 2037 гг. – III этап строительства.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 389804,68  тыс. руб., в том числе:

108665,49 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

281139,19  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств краевого и местного бюджетов и внебюджетных средств.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Водоснабжения

- В соответствии с положениями ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ Резервирование источников водоснабжения для обеспечения перспективных потребностей в воде питьевого качества.

- Повышение качества услуг водоснабжения

- Прогноз и предупреждение загрязнения и истощения пресных подземных и поверхностных вод.

- Установление оптимального значения нормативов потребления воды с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

- Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании системы  водоснабжения.

- Определение затрат на реализацию мероприятий.

- Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы  водоснабжения в соответствии с планируемыми потребностями развития Дядьковского сельского поселения на период до 2026 года с выделением первой очереди строительства 10 лет

Водоотведения

- Предоставление качественных услуг водоотведения.

- Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании системы водоотведения

- Определение затрат на реализацию мероприятий схемы.

- Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы  водоотведения в соответствии с планируемыми потребностями развития Дядьковского сельского поселения на период до 2037 года с выделением первой очереди строительства (с 2017 г. до 2021 г.)

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края.

1.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - Система и структура водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Дядьковское сельское поселение расположено в Кореновском районе Краснодарского края. В состав сельского поселения входят 2 населенных пункта: ст. Дядьковская  (административный центр) и х. Северный.

Общая численность населения Дядьковского сельского поселения составляет 4 215 человек. Из них: в ст. Дядьковской – 4 200 чел.; в х. Северный – 15 чел.

В настоящее время водоснабжение Дядьковского сельского поселения осуществляется из артезианских источников, за счет централизованной системы водоснабжения, которая включают в себя артезианские скважины, водонапорные башни, водопроводные сети. Добыча воды производится с помощью скважинных погружных насосов.

На территории станицы Дядьковская расположены четыре артезианские скважины, относящиеся к Западно-Кубанскому гидрогеологическому району Азово-Кубанского артезианского бассейна.

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения в Дядьковском сельском поселении осуществляет МУП ЖКХ «Станица» Дядьковского сельского поселения Кореновского района (далее МУП ЖКХ «Станица»). На территории сельского поселения выделяется одна эксплуатационная зона, охватывающая 1 населенный пункт, имеющий централизованную систему водоснабжения.

1.1.2 Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения

На территории Дядьковского сельского поселения, в х. Северный, централизованное водоснабжение отсутствует. Население хутора пользуется индивидуальными колодцами. На расчетный срок строительство централизованного водоснабжения не рационально, в связи с малочисленностью населения.

    - Технологическая зона водоснабжения, зона централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года  применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Дядьковское   сельское поселение  входит в одну технологическую зону, водопроводные сети которого находятся в хозяйственном ведении эксплуатирующей организации  МУП ЖКХ «Станица».

Система централизованного водоснабжения включает в себя:

- Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, протяженностью 42569,0 п.м. в ст. Дядьковская.

- Насосное оборудование  от скважин №№ Д41/91,  6498, 6501 и Д39/91.

-  Водонапорная башня  2ед, V=25 м3 каждая.

1.1.4 Результаты технического обследования централизованных

систем водоснабжения

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские скважины, расположенные на территории Дядьковского сельского поселения (4 ед).

Артезианская скважина № Д 41/91 «Мельница» ул. Советская  дебитом 48 м3/ч, глубиной 186м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ  8-25-100, расположена в центральной части станицы Дядьковской по ул. Советской.

Установлена водонапорная башня Рожновского – V= 25 м3.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен сеткой «рабицей».

Скважина расположена в павильоне.

Артезианская скважина № 6501  «Амбары» ул. Степная  дебитом 25 м3/ч, глубиной 185м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ  8-25-100, расположена на пересечении ул. Степной и ул. Ленина на юго-западной окраине станицы Дядьковской.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен сеткой «рабицей».

Скважина расположена в павильоне.

Артезианская скважина № Д 39/91 «К. Маркса» ул. Карла Маркса дебитом           25 м3/ч, глубиной 140 м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ  6-10-90, расположена на пересечении ул. Степной и ул. Карла-Маркса на западной окраине станицы Дядьковской.

Установлена водонапорная башня Рожновского – V=25 м3.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен сеткой «рабицей».

Скважина расположена в павильоне.

Артезианская скважина № 6498  «МТФ-3» ул. Восточная  дебитом 21 м3/ч, глубиной 108 м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ  8-25-100, расположена на северо-восточной окраине станицы Дядьковской в 200м к востоку от пересечения ул. Восточной и ул. Горького.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен проволокой.

Скважина расположена в павильоне.

Таблица 1 – Техническая характеристика источников водоснабжения

| Наименование скважины | Дебит, м3/час | Марка насоса, м3/час | Характеристика водонапорной башни | Глубина, м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № Д41/91 «Мельница» ул. Советская | 48,0 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 м3 | 186 | 1991 |
| Скважина № 6498 «МТФ-3» ул. Восточная | 21,0 | ЭЦВ 8-25-100 | - | 108 | 1983 |
| Скважина № 6501 «Амбары» ул. Степная | 25,0 | ЭЦВ 8-25-100 | - | 185 | 1983 |
| Скважина № Д39/91 «К. Маркса» ул. Карла Маркса | 25,0 | ЭЦВ 6-10-90 | 25 м3 | 140 | 1991 |

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки  ЭЦВ. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории Дядьковского сельского поселения сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

Согласно результатам лабораторных исследований, образцов питьевой воды, вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 2 – Основные показатели качества холодной питьевой воды

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по ГОСТ 2761-84 | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средние | Максим. |
| 1 | Запах 20*/60* | балл | 3 | нет | нет |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | Не установлен |  |  |
| 3 | Цветность | град. | 120 | 5 | 5 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1500 | 0,5 | 0,7 |
| 5 | Водородный показатель | рН | 6,5 – 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 6 | Углекислота свободная | мг/дм3 | Не установлен |  |  |
| 7 | Аммиак | мг/дм3 | 2 |  |  |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | 0,009 | 0,010 |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 0,8 | 0,9 |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 27,5 | 28 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 195,4 | 196 |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 524,5 | 525 |
| 13 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 6,63 | 6,64 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 3 | 0,21 | 0,22 |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 15 |  |  |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | Не установлен |  |  |
| 17 | БПК5 | мгО/дм3 | 5 |  |  |
| 18 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 |  |  |
| 19 | Фториды | мг/дм3 | 1,5 | 0,24 | 0,24 |
| 20 | Марганец | мг/дм3 | 1 |  |  |
| 21 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,5 |  |  |
| 22 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 |  |  |
| 23 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 |  |  |
| 24 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 |  |  |
| 25 | Кремний | мг/дм3 | 10 |  |  |
| 26 | ОМЧ | КОЕ/мл | 50 | 1 | 2 |
| 27 | ОКБ | КОЕ/100мл | Не более 1000 | нет | нет |
| 28 | ТКБ | КОЕ/100мл | Не более 100 | нет | нет |
| 29 | Колифаги | БОЕ/100мл | Не более 10 |  |  |
| 30 | Споры СРК | КОЕ/20мл | Не установлен |  |  |

В) Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование  в системах водоснабжения Дядьковского сельского поселения выполняют следующие задачи:

- забор воды из источника и поднятие ее до уровня водонапорной башни или прямой подачи в водопроводную сеть.

Насосные станции находятся в удовлетворительном состоянии.

На территории Дядьковского сельского поселения водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования представления в таблице 3. Для создания запаса воды в станице установлены две водонапорные башни. В 2015 году суммарный объем поднятой воды составил 211600,0 м 3, суммарное электропотребление насосных станций составило 139761,0 кВтч/год. Удельное энергопотребление на подъем и подачу 1 м 3 питьевой воды составил: – 0,66 кВтч/м3.

Таблица 3 – Характеристика насосного оборудования

| Наименование водозабора | Насос | Ко-во | Производительность, м3/час | Режим работы, ч | Расход эл. энергии Вт/ч (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № Д41/91 «Мельница» ул. Советская | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 25,0 | 8760 | 54877 |
| Скважина № 6498 «МТФ-3» ул. Восточная | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 25,0 | 8760 | 31408 |
| Скважина № 6501 «Амбары» ул. Степная | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 25,0 | 8760 | 38494 |
| Скважина № Д39/91 «К. Маркса» ул. Карла Маркса | ЭЦВ 6-10-90 | 1 | 10,0 | 8760 | 14982 |

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Существующие водопроводные сети в ст. Дядьковской кольцевые и тупиковые, выполнены из разных материалов: чугун, асбестоцемент, ПВХ, диаметр труб от 70 до 100 мм.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 42,6 км.

По материалам распределяются образом:

- чугунные – 79%;

- асбестоцементные -  19%;

- ПВХ – 2%.

Таблица 4 – Характеристика водопроводной сети

| № | Материал труб | Диаметр мм | Протяженность, м | Степень износа,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от скв. № Д39/91 до угла ул. Карла Маркса и ул. Степной | чугун | 100 | 137 | 50 |
| от скв.№ 6501 до угла ул. Степной и ул. Ленина | чугун | 100 | 109 | 50 |
| от угла Советской и пер. Южный до тупика | асбест | 100 | 485 | 80 |
| от скв. № Д41/91 до угла ул. Жестовского и ул. Советской | асбест | 100 | 80 | 80 |
| От ул. Короткая до ул. Школьная | асбест | 100 | 348 | 80 |
| Ул. А. Матросова | чугун | 100 | 290 | 50 |
| Ул. Белинского | чугун | 100 | 1073 | 50 |
| Ул. Береговая | чугун | 100 | 510 | 50 |
| Ул. Выгонная | чугун | 100 | 790 | 50 |
| Ул. Гоголя | чугун | 100 | 890 | 100 |
| Ул. Горная | Чугун | 100 | 200 | 100 |
|  | а/ц | 100 | 415 |  |
| Ул. Горького | чугун | 100 | 445 | 100 |
| Ул. Жестовского | чугун | 100 | 440 | 50 |
|  | а/ц | 100 | 822 | 80 |
| Ул. Захарченко | чугун | 100 | 2540 | 50 |
| Ул. Зелено-Луговая | чугун | 100 | 450 | 50 |
| Ул. Калинина | чугун | 100 | 353 | 50 |
| Ул. Карла Маркса | чугун | 100 | 1216 | 50 |
| Ул. Кирова | чугун | 100 | 403 | 50 |
| Ул. Комсомольская | а/ц | 100 | 945 | 80 |
|  | чугун | 100 | 1640 | 50 |
| Ул. Кооперативная | чугун | 100 | 2309 | 50 |
| Ул. Короткая | чугун | 100 | 390 | 50 |
| Ул. Крупская | чугун | 100 | 359 | 50 |
| Ул. Ленина | чугун | 100 | 1497 | 50 |
| Ул. Лермонтова | ПВХ | 80 | 70 | 50 |
|  | чугун | 100 | 965 | 50 |
| Ул. Мира | чугун | 100 | 2217 | 50 |
| Ул. Низовая | чугун | 100 | 816 | 50 |
| Ул. Огородняя | а/ц | 100 | 560 | 80 |
| Ул. Первомайская | а/ц | 100 | 850 | 80 |
|  | чугун | 100 | 1703 | 50 |
| Ул. Полевая | чугун | 100 | 272 | 50 |
| Ул. Пролетарская | чугун | 100 | 2433 | 50 |
| Ул. Пушкина | чугун | 100 | 1158 | 50 |
| Ул. Речная | а/ц | 100 | 456 | 50 |
| Ул. Садовая | чугун | 100 | 186 | 50 |
| Ул. Северная | чугун | 100 | 240 | 50 |
| Ул. Советская | а/ц | 100 | 1955 | 80 |
|  | чугун | 100 | 522 | 50 |
| Ул. Степная | чугун | 100 | 681 | 50 |
| Ул. Чапаева | чугун | 100 | 1637 | 50 |
| Ул. Чернышевского | а/ц | 100 | 652 | 80 |
|  | чугун | 100 | 1054 | 50 |
| Ул. Чкалова | чугун | 100 | 320 | 50 |
| Ул. Школьная | чугун | 100 | 3946 | 50 |
| Ул. Энгельса | чугун | 100 | 390 | 50 |
| Ул. Южная | а/ц | 100 | 110 | 80 |
| Пер. Южный | а/ц | 100 | 240 | 80 |
| Итого: |  |  | 42569,0 |  |

Д) Существующие технические и технологические проблемы, возникающих при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Дядьковского   сельского поселения  является изношенность водопроводных сетей.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых  является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному   и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

В Дядьковском сельском поселении не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Дядьковском сельском поселении отсутствует.

1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория муниципального образования Дядьковского   сельского поселения не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи с чем в муниципальном образовании отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

МУП ЖКХ «Станица» владеет объектами централизованной системы водоснабжения на праве хозяйственного ведения (водопроводная сеть – 42,6 км, артезианская скважина – 4 ед, водонапорная башня  - 2 ед).

- 1.2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

1)   Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.

2)   Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

1) Снижение потерь питьевой воды до 5,6 %;

2) Снижение аварийности на водопроводных сетях до 1,5 повреждений на 1 км сети;

3) Снижение износа водопроводных сетей до уровня 30 %.

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

В зависимости от темпов застройки и сноса жилья, объемов финансирования можно определить два сценария развития схемы водоснабжения Дядьковского   сельского поселения.

I. Сохранение существующей схемы без изменения количества и мощности объектов централизованного водоснабжения.

При этом сценарии к 2037 г.:
          1) Износ сетей  достигнет 100 %;

2) Не будет обеспечено подключение новых объектов строительства.

II. Изменение схемы водоснабжения в связи с реконструкцией и строительством  водопроводной сети.

Данный сценарий предусматривает:

- Реконструкция водопроводной сети с большим % износа;

- Строительство новой водопроводной сети и подключение новых абонентов.

При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем водоснабжения Дядьковского   сельского поселения, наиболее приоритетным является второй. Это объясняется тем, что при первом сценарии развития централизованных систем водоснабжения при реализации Генерального плана Дядьковского   сельского поселения, остаются нерешенными вопросы по обеспечению водой нового жилищного фонда.     Поэтому в дальнейшем, как приоритетный, будет рассматриваться второй сценарий развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

При этом сценарии необходимо переложить водопроводную сеть, имеющие износ от 50% до 100% и аварийности выше 10 повреждений на 1 км. Это необходимо для возможности обеспечения устойчивым водоснабжением вновь вводимых объектов строительства и для снижения потерь при транспортировке воды.

1.3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

На территории Дядьковского сельского поселения горячее и техническое водоснабжение отсутствует. Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды Дядьковского сельского поселения представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Баланс водопотребления холодной питьевой воды за 2015  год

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| ст. Дядьковская |  |  |
| Поднято воды в сеть | тыс. куб. м. | 211,6 |
| Собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,00 |
| Подано воды в сеть | тыс. куб. м. | 211,6 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 180,5 |
| - население | тыс. куб. м. | 177,3 |
| - бюджетные организации | тыс. куб. м. | 1,4 |
| - прочие потребители | тыс. куб. м. | 1,8 |
| Потери | тыс. куб. м. | 31,1 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование технологической зоны | Наименование населенного пункта | Фактическое потребление за 2015 год | Фактическое потребление в сутки, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП ЖКХ «Станица» | ст. Дядьковская | 180,5 тыс. м3/год | 494,5 |

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической  воды по группам абонентов  с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды  юридических лиц и другие нужды Дядьковского сельского поселения

Таблица 7 – Структура водопотребления по группам потребителей

| Наименование | Существующее (фактическое) водопотребление, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 177,3 |
| Собственные нужды | 0,00 |
| Образовательные учреждения (школа) | 0,926 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 0,402 |
| Предприятия | 1,4 |
| Учреждения административные | 0,106 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 0,366 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | 31,1 |

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление холодной питьевой воды населением за 2015 год составило 180500,0  м3/год. 
                                                                                                                          Таблица 8

| N п/п | Показатель | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека, | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 117,0 | 3,5 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | Холодной воды | 117,0 | 3,5 |
| 1.2 | Горячей воды | 0,00 | 0,00 |

Согласно приказа РЭК– Департамента цен и тарифов Краснодарского края от 19 декабря 2014 года № 3/2014-нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета) установлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению – 8,01 м3 за человека в месяц.

1.3.5 Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется, решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены:

- население – 76%;

- бюджетные организации – 100%;

- прочие организации – 100%.

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета, администрация Дядьковского сельского поселения  и  МУП ЖКХ «Станица» должны выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Дядьковского сельского поселения

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки Дядьковского   сельского поселения и изменения численности населения на период до 2037 года. Прогноз основан на данных Генерального плана Дядьковского   сельского поселения. Предполагается, что в течение всего указанного периода численность населения, подключенного к централизованному водоснабжению,  будет на уровне 5715   человек.

Перспективные расходы воды для обеспечения вводимых объектов приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" и составляют для жилых зданий 235,0 л/сутки на 1 человека.

На расчетный срок общее потребление воды составит 1364,6 м3/сутки.  Проектная производительность  водозаборов 2856 м3/сутки.    В связи с этим к 2037 году будет наблюдаться резерв мощности.

1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в станице. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

 планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2037 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

 существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 9.

Таблица 9 – Прогнозируемый баланс потребления питьевой, горячей, технической воды с 2017 по 2037 гг

|  | 2016 (Базовый год) | Объем холодной питьевой воды, тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | 2017г. |  |  | 2018г. |  | 2019г. |  |  | 2020г. |  |  |  | 2021г. | 2022-2026 гг. | 2027-2037 гг. |  |  |
| ст. Дядьковская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подано воды в сеть | 211,6 | 217,4 |  |  | 228,5 |  | 237,0 |  |  | 245,5 |  |  |  | 254,0 | 305,3 | 511,78 |  |  |
| Собственные нужды | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Потери | 31,1 | 30,5 |  |  | 29,8 |  | 29,2 |  |  | 28,6 |  |  |  | 28,0 | 24,1 | 17,2 |  |  |
| Реализация услуг, в т.ч. | 180,5 | 186,9 |  |  | 198,7 |  | 207,8 |  |  | 216,9 |  |  |  | 226,0 | 281,2 | 494,58 |  |  |
| -население | 177,3 | 186,4 |  |  | 195,5 |  | 204,6 |  |  | 213,7 |  |  |  | 222,8 | 277,4 | 490,2 |  |  |
| -бюджетные организации | 1,8 | 1,8 |  |  | 1,8 |  | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  |  | 1,8 | 2,1 | 2,48 |  |  |
| -прочие потребители | 1,4 | 1,4 |  |  | 1,4 |  | 1,4 |  |  | 1,4 |  |  |  | 1,4 | 1,7 | 1,9 |  |  |

1.3.8  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Дядьковском сельском поселении отсутствует.  Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 10 – Фактическое и ожидаемое потребление воды

|  | Потребление холодной питьевой воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут |
| ст. Дядьковская |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 211,6 | 0,58 | 0,753 | 511,78 | 1,402 | 1,823 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В связи с улучшением уровня жизни населения, реализация воды увеличится в 2,4  раза.  При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Дядьковского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением. Все водопроводные  сети эксплуатирует МУП ЖКХ «Станица».

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды  на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 11 – Оценка расходов холодной питьевой воды  Дядьковского сельского поселения

| Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 – 2026 | 2027-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 177,3 | 186,4 | 195,5 | 204,6 | 213,7 | 222,8 | 231,9 | 241,0 | 490,2 |
| Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Образовательные учреждения (школа) | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 1,26 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| Предприятия | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,9 |
| Учреждения административные | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,144 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,674 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | 31,1 | 30,5 | 29,8 | 29,2 | 28,6 | 28,0 | 27,4 | 24,8 | 17,2 |
| Итого: | 211,6 | 217,4 | 228,5 | 237,0 | 245,5 | 254,0 | 262,5 | 271,1 | 511,78 |

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке

За 2015 год потери воды  составили  14,7 % - 31100,0 м3/год (85,2 м3/сут).  При выполнении всех мероприятий по замене водопровода, на расчетный срок потери будут равны 3,4 % от общей реализации воды и будут составлять 17200,0  м3/год  (47,12 м3/сут).

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

1.3.13  Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов

В  Дядьковском  сельском поселении прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления.

Прирост общего водопотребления обусловлен:

- Приростом численности населения;

- Подключением новых потребителей к централизованному водоснабжению.

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения Дядьковского  сельского поселения базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 235 л/сутки на человека.

Таблица 12 – Перспективный  баланс водопотребления холодной питьевой воды Дядьковского сельского поселения

| № п/п | Наименование потребителей | Совр. сост.2017 г. |  |  | I этап 2021 год |  |  | II этап 2026 год |  |  | Расчетный срок 2037 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточное водопотребление, м3/тыс. сут | Максимальносуточное водопотребление, м3/тыс.сут | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное водопотребление, м3/тыс. сут | Максимальносуточное водопотребление, м3/тыс.сут | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное водопотребление, м3/тыс. сут | Максимальносуточное водопотребление, м3/тыс.сут | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное водопотребление, м3/тыс. сут | Максимальносуточное водопотребление, м3/тыс.сут | Годовое, тыс.м3 |
| ст. Дядьковская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,486 | 0,631 | 177,3 | 0,635 | 0,825 | 231,9 | 0,76 | 0,988 | 277,4 | 1,343 | 1,745 | 490,2 |
| 2 | Бюджетные организации | 0,005 | 0,006 | 1,8 | 0,005 | 0,006 | 1,8 | 0,005 | 0,006 | 1,8 | 0,006 | 0,009 | 2,48 |
| 3 | Прочие организации | 0,004 | 0,005 | 1,4 | 0,004 | 0,005 | 1,4 | 0,004 | 0,005 | 1,4 | 0,005 | 0,007 | 1,9 |
| 4 | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери (% от всего потребления) | 0,085 | 0,11 | 31,1 (14,7) | 0,075 | 0,097 | 27,4 (11,8) | 0,062 | 0,08 | 22,5 (8,1) | 0,047 | 0,061 | 17,2(1,2) |
|  | Итого: | 0,58 | 0,752 | 211,6 | 0,719 | 0,91 | 262,5 | 0,831 | 1,08 | 305,4 | 1,401 | 1,821 | 511,78 |

1.3.14 Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса. На территории Дядьковского сельского поселения горячая и техническая вода отсутствуют.

Таблица 13

| Наименование водозабора | I этап 2021 год |  |  | II этап 2026 год |  |  | Расчетный срок 2037 год |  |  | Мощность, водозабора, тыс. м3/год | Резерв (дефицит) | Требуемая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год |  |  | Водозабор, тыс. м³/год | Очистные, тыс. м³/год |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина № Д41/91 «Мельница» ул. Советская | 262,5 | 235,1 | 27,4 | 305,4 | 280,6 | 24,8 | 511,78 | 494,58 | 17,2 | 420,480 | Резерв 530,66 тыс. м3/год | 420,480 | - |
| Скважина № 6498 «МТФ-3» ул. Восточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,96 |  | 183,96 | - |
| Скважина № 6501 «Амбары» ул. Степная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,0 |  | 219,0 | - |
| Скважина № Д39/91 «К. Маркса» ул. Карла Маркса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,0 |  | 219,0 | - |

Из таблицы следует, что при прогнозируемой тенденции к увеличению водопотребления абонентами, а также потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, существующих мощностей водоисточников достаточно.

1.3.15  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В настоящее время объекты водоснабжения  в Дядьковском сельском поселении находятся в хозяйственном ведении МУП ЖКХ «Станица».

- 1.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 14  – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ст. Дядьковская |  |  |
| I очередь (2017-2021 гг) |  |  |
| 1 | Замена водопроводной сети по ул. Лермонтова ф 80 L=200,0 м (от ул. Первомайская до ул. Комсомольская) | 2017 г. |
| 2 | Замена водопроводной сети по ул. Горная ф 100 L=350,0 м (от ул. Комсомольская до дома №16) | 2018 г. |
| 3 | Замена водопроводной сети по ул. Горького ф 100 L=180,0 м (от ул. Пролетарской до ул. Восточная) | 2019 г. |
| 4 | Строительство резервной скважины «МТФ-3» ул. Восточная | 2019 г. |
| 5 | Замена водопроводной сети по ул. Гоголя ф 100 L=100,0 м (от ул. Пролетарская до ул. Низовая) | 2020 г. |
| 6 | Замена водопроводной сети по ул. Мира ф 100 L=100,0 м (от ул. Речная до ул. Лермонтова) | 2020 г. |
| 7 | Строительство резервной скважины «Амбары» ул. Степная | 2020 г. |
| 8 | Замена водопроводной сети по ул. Советская ф 100 L=100,0 м (от ул. Белинского до дома №1) | 2021 г. |
| 9 | Замена водопроводной сети по ул. Садовая ф 100 L=80,0 м (от ул. Пролетарская до ул. Восточная) | 2021 г. |
| II очередь (2022-2026 гг) |  |  |
| 10 | Ремонт водопроводной сети по ул. Восточная ф 80 L=193,0 м (от ул. Гоголя до ул. Низовая) | 2022 г. |
| 11 | Строительство резервной скважины «Мельница» ул. Советская | 2026 г. |
| 12 | Замена водопроводной сети по ул. Матросова ф 100 L=290,0 м (от ул. Пролетарской до ул. Восточная) | 2023 г. |
| 13 | Строительство резервной скважины «К. Маркса» ул. Карла Маркса | 2023 г. |
| 14 | Замена водопроводной сети по ул. Мира ф 100 L=400,0 м (от ул. Кооперативная до ул. Речная) | 2024 г. |
| 15 | Замена водопроводной сети по ул. Белинского ф 100 L=320,0 м (от ул. Кооперативной до реки Левый Бейсужек) | 2025 г. |
| 16 | Замена водопроводной сети по ул. Зелено - Луговая ф 100 L=390,0 м (от ул. Выгонной до дома №20) | 2026 г. |
| 17 | Замена трубопровода по ул. Лермонтова на участке от дома №35а до ул. Первомайская протяженностью 150 м | 2023 г. |
| 18 | Замена трубопровода по ул. Лермонтова на участке от ул. Первомайская до дома №25а протяженностью 60,2 м | 2024 г. |
| 19 | Замена трубопровода по ул. Лермонтова через ул. Комсомольская и далее до дома №30а по ул. Комсомольская протяженностью 41,6 м | 2024 г. |
| 20 | Замена трубопровода по ул. Лермонтова на участке от дома №30а по ул. Комсомольская до ул. Мира протяженностью 155 м | 2025 г. |
| 21 | Замена трубопровода по ул. Лермонтова на участке от ул. Мира до ул. Пушкина протяженностью 155 м | 2026 г. |
| III очередь (2027-2037 гг) |  |  |
| 22 | Замена трубопровода по ул. Лермонтова на участке от ул. Пушкина до ул. Школьная протяженностью 155 м | 2027 г. |
| 23 | Замена трубопровода по ул. Лермонтова на участке от от ул. Школьная до ул. Белинского протяженностью 145,3 м | 2028 г. |
| 24 | Замена водопроводной сети по ул. Белинского ф 150 L=150,0 м (от ул. Кооперативной до ул. Советская) | 2027 г. |
| 25 | Замена водопроводной сети по ул. Школьная ф 100 L=570,0 м (от ул. К. Маркса до ул. Выгонная) | 2028 г. |
| 26 | Замена водопроводной сети по ул. Жестовского ф 100 L=580,0 м (от ул. К. Маркса до до ул. Выгонная) | 2029 г. |
| 27 | Замена водопроводной сети по ул. Пушкина ф 100 L=406,0 м (от ул. Кооперативной до ул. Речная) | 2030 г. |
| 28 | Строительство водонапорной башни V=50 м3 | 2031 г. |
| 29 | Строительство новой водопроводной сети L=5500 км | 2032-2037 гг. |

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных  схемой водоснабжения

| Наименование мероприятия | Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.) | Единица измерения | Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия | Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |
| Замена трубопровода по ул. Лермонтова на участке от дома №35а до ул. Первомайская протяженностью 150 м | Протяженность, диаметр, материал | м, мм | протяженность - 150 м материал трубы - ПНД; диаметр трубы - 80 мм | протяженность - 150 м материал трубы - ПНД; диаметр трубы - 100 мм | 2023 |
| Замена трубопровода по ул. Лермонтова на участке от ул. Первомайская до дома №25а протяженностью 60,2 м | Протяженность, диаметр, материал | м, мм | протяженность - 60,2 м материал трубы - ПНД; диаметр трубы - 80 мм | протяженность - 60,2 м материал трубы - ПНД; диаметр трубы - 100 мм | 2024 |
| Замена трубопровода по ул. Лермонтова через ул. Комсомольская и далее до дома №30а по ул. Комсомольская протяженностью 41,6 м (11,6 м прокол под ул. Комсомольская) | Протяженность, диаметр, материал | м, мм | протяженность - 41,6 м материал трубы - а/ц; диаметр трубы - 150 мм | протяженность - 41,6 м материал трубы - ПНД; диаметр трубы - 100 мм | 2024 |
| Замена трубопровода по ул. Лермонтова на участке от дома №30а по ул. Комсомольская до ул. Мира протяженностью 155 м | Протяженность, диаметр, материал | м, мм | протяженность - 155 м материал трубы - а/ц; диаметр трубы - 150 мм | протяженность - 155 м материал трубы - ПНД; диаметр трубы - 100 мм | 2025 |
| Замена трубопровода по ул. Лермонтова на участке от ул. Мира до ул. Пушкина протяженностью 155 м | Протяженность, диаметр, материал | м, мм | протяженность - 155 м материал трубы - а/ц, ПНД; диаметр трубы - 80-150 мм | протяженность - 155 м материал трубы - ПНД; диаметр трубы - 100 мм | 2026 |
| Замена трубопровода по ул. Лермонтова на участке от ул. Пушкина до ул. Школьная протяженностью 155 м | Протяженность, диаметр, материал | м, мм | протяженность - 155 м материал трубы - ПНД; диаметр трубы - 80 мм | протяженность - 155 м материал трубы - ПНД; диаметр трубы - 100 мм | 2027 |
| Замена трубопровода по ул. Лермонтова на участке от от ул. Школьная до ул. Белинского протяженностью 145,3 м | Протяженность, диаметр, материал | м, мм | протяженность - 145,3 м материал трубы - ПНД; диаметр трубы - 80 мм | протяженность - 145,3 м материал трубы - ПНД; диаметр трубы - 100 мм | 2028 |

Основными техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении Дядьковского   сельского поселения, являются - высокий износ водопроводной сети.

С целью поддержания  водопроводной сети в надлежащем  состоянии  и обеспечения населения  питьевой водой  необходимого качества и в необходимом объеме в рассматриваемом периоде до 2037 года в Дядьковском  сельском поселении запланирован замена  водопроводной сети, протяженностью 4566,0 м.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования. 
     В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В Дядьковском сельском поселении на расчетный срок планируется строительство водонапорной башни V=50 м3,  водопроводная сеть протяженностью L= 5500 м и 4 резервные скважины, расположенные в санитарной зоне существующих.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

Замена разводящей водопроводной сети протяженностью 4566,0 м.

При замене водопроводной сети необходимо ссылаться на  гидравлический расчет, для определения диаметра трубопровода по пропускной способности.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Объекты предлагаемые к выводу из эксплуатации отсутствуют.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами  МУП ЖКХ «Станица».

Системы управления режимами водоснабжения на территории Дядьковского   сельского поселения  отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

1.4.5Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На данный момент в Дядьковском сельском поселении приборы учета установлены у 76% населения.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды,  при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения

В Дядьковском сельском поселении на расчетный срок планируется строительство водопроводной сети, протяженностью 5500 м на вновь осваиваемых территориях, в юго-западной стороне ст. Дядьковская.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен

Мощности существующих артезианских скважин достаточны для обеспечения потребителей нужным объемом хозяйственно-питьевой воды.  Но в связи с истеканием срока службы скважин, необходимо строительство резервных подземных источников воды.

На расчетный срок для создания запаса воды необходимо строительство водонапорной башни в юго-западной стороне станицы.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

В соответствии  с Генеральным планом Дядьковского сельского поселения Кореновского района  все проектируемые объекты водоснабжения планируются в границах Дядьковского сельского поселения.

1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения Дядьковского сельского поселения прилагается.

- 1.5  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Дядьковского   сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.     С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод.     Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, очистка промывных вод после промывки фильтров позволит предприятию снизить нагрузки на сооружения, затраты на собственные нужды и, тем самым, снизить объем забора воды из поверхностного водоисточника. Соответственно, произойдет уменьшение платы предприятия за водопользование в соответствии с заключенными договорами водопользования.

Реализация мероприятий по реконструкции системы повторного водоснабжения позволит также исключить сброс водопроводного осадка в водный объект, что также благоприятно скажется на состоянии водного объекта.

1.5.2  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с  нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений.

Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества– жидкого хлора.

Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода.  В водных растворах ГПХН сначала диссоциирует на ионы Nа+ и СlО- , последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или  хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является  закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпадением осадка в виде мелких хлопьев.

При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.

Согласно ГОСТу допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30%. первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать  15% в течение месяца.

Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.

1. Гипохлорит натрия транспортируется  железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.

2. ГПХН  перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.

3. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

4. Цистерны,  контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.

5. Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.

6. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию  активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.

7. Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.

Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых  складских неотапливаемых помещениях.

- 1.6  ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

112241,98 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения (стоимость посчитана на основании  укрупненных нормативов цен строительства различных объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры», утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации  от 30 декабря 2011 г. № 643.

Таблица 15

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Диаметр | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дядьковское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| I очередь (2017-2021 гг) |  |  |  |  |  |
| Замена водопроводной сети по ул. Лермонтова (от ул. Первомайская до ул. Комсомольская) | м | 200 | 80 | 5 763,992 | 1152,79 |
| Замена водопроводной сети по ул. Горная (от ул. Комсомольская до дома №16) | м | 350 | 100 | 6040,664 | 2114,23 |
| Замена водопроводной сети по ул. Горького (от ул. Пролетарской до ул. Восточная) | м | 180 | 100 | 6300,4 | 1134,07 |
| Строительство резервной скважины «МТФ-3» ул. Восточная | ед | 1 | - | 2000000,0 | 2000,0 |
| Замена водопроводной сети по ул. Гоголя (от ул. Пролетарская до ул. Низовая) | м | 100 | 100 | 6552,42 | 655,24 |
| Замена водопроводной сети по ул. Мира (от ул. Речная до ул. Лермонтова) | м | 100 | 100 | 6552,42 | 655,24 |
| Строительство резервной скважины «Амбары» ул. Степная | ед | 1 | - | 2000000,0 | 2000,0 |
| Замена водопроводной сети по ул. Советская (от ул. Белинского до дома №1) | м | 100 | 100 | 6814,53 | 681,45 |
| Замена водопроводной сети по ул. Садовая (от ул. Пролетарская до ул. Восточная) | м | 80 | 100 | 6814,53 | 545,16 |
| II очередь (2022-2026 гг) |  |  |  |  |  |
| Замена водопроводной сети по ул. Мира (от ул. Ленина до ул. Захарченко) | м | 350 | 100 | 7087,11 | 2480,49 |
| Замена водопроводной сети по ул. Матросова ф 100 L=290,0 м (от ул. Пролетарской до ул. Восточная) | м | 290 | 100 | 7370,59 | 2137,47 |
| Строительство резервной скважины «Мельница» ул. Советская | ед | 1 | - | 2000000,0 | 2000,0 |
| Замена водопроводной сети по ул. Мира ф 100 L=400,0 м (от ул. Кооперативная до ул. Речная) | м | 400 | 100 | 7665,41 | 3066,16 |
| Замена водопроводной сети по ул. Белинского ф 100 L=320,0 м (от ул. Кооперативной до реки Левый Бейсужек) | м | 320 | 100 | 7972,04 | 2551,05 |
| Строительство резервной скважины «К. Маркса» ул. Карла Маркса | ед | 1 | - | 2000000,0 | 2000,0 |
| Замена водопроводной сети по ул. Зелено - Луговая ф 100 L=390,0 м (от ул. Выгонной до дома №20) | м | 390 | 100 | 8290,92 | 3233,46 |
| Замена трубопровода по ул. Лермонтова на участке от дома №35а до ул. Первомайская протяженностью 150 м | м | 150 | 100 | - | 526,51 |
| Замена трубопровода по ул. Лермонтова на участке от ул. Первомайская до дома №25а протяженностью 60,2 м | м | 60,2 | 100 | - | 221,03 |
| Замена трубопровода по ул. Лермонтова через ул. Комсомольская и далее до дома №30а по ул. Комсомольская протяженностью 41,6 м | м | 41,6 | 100 | - | 357,29 |
| Замена трубопровода по ул. Лермонтова на участке от дома №30а по ул. Комсомольская до ул. Мира протяженностью 155 м | м | 155 | 100 | - | 591,86 |
| Замена трубопровода по ул. Лермонтова на участке от ул. Мира до ул. Пушкина протяженностью 155 м | м | 155 | 100 | - | 615,54 |
| III очередь (2027-2037 гг) |  |  |  |  |  |
| Замена трубопровода по ул. Лермонтова на участке от ул. Пушкина до ул. Школьная протяженностью 155 м | м | 155 | 100 | - | 640,16 |
| Замена трубопровода по ул. Лермонтова на участке от от ул. Школьная до ул. Белинского протяженностью 145,3 м | м | 145,3 | 100 | - | 624,10 |
| Замена водопроводной сети по ул. Белинского ф 150 L=150,0 м (от ул. Кооперативной до ул. Советская) | м | 150 | 150 | 8622,55 | 1293,38 |
| Замена водопроводной сети по ул. Школьная ф 100 L=570,0 м (от ул. К. Маркса до ул. Выгонная) | м | 570 | 100 | 8967,46 | 5111,45 |
| Замена водопроводной сети по ул. Жестовского ф 100 L=580,0 м (от ул. К. Маркса до до ул. Выгонная) | м | 580 | 100 | 9326,15 | 5409,17 |
| Замена водопроводной сети по ул. Пушкина ф 100 L=406,0 м (от ул. Кооперативной до ул. Речная) | м | 406 | 100 | 9699,2 | 3937,88 |
| Строительство водонапорной башни V=50 м3 | ед | 1 | 100 | 2100,0 | 2100 |
| Строительство новой водопроводной сети L=5500 км | м | 5500 | 100 | 11346,69 | 62406,8 |
| Итого: |  |  |  |  | 112241,98 |

1.7  ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 16):

Таблица 16

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КАЧЕСТВО ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 18,2 | 15,7 | 13,2 | 10,7 | 8,2 | 5,7 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 21,2 | 20,2 | 19,2 | 18,2 | 17,2 | 16,2 | 0 | 0 |
| 2. | НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 0,51 | 0,5 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0 | 0 |
| 3. | КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| 3.2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
| 4. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 14,3 | 13,9 | 13,5 | 13,1 | 12,7 | 12,3 | 25,08 | 25,08 |
| 4.1.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | 0,66 | 0,656 | 0,654 | 0,652 | 0,65 | 0,648 | 0,5595 | 0,5595 |

1.7.1 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

36158,69 тыс. руб. – замена существующих водопроводных сетей, необходимо:

- для исключения повторного загрязнения воды;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

- для снижения потерь в водопроводных сетях.

1.7.2  Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели отсутствуют.

- 1.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В Дядьковском сельском поселении бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории  Дядьковского сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

На территории Дядьковского сельского поселения отсутствует централизованная бытовая канализация. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы или септики.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории Дядьковского сельского поселения централизованная канализация отсутствует.

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На территории Дядьковского сельского поселения централизованная канализация отсутствует.

2.1. 4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На территории Дядьковского сельского поселения очистные сооружения канализация отсутствуют.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

На территории Дядьковского сельского поселения централизованная канализация отсутствует.

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

На территории Дядьковского сельского поселения централизованная канализация отсутствует.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На территории Дядьковского сельского поселения централизованная канализация отсутствует.

2.1.8 Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории Дядьковского сельского поселения централизованная канализация отсутствует. На расчетный срок необходимо обеспечение 100% населения ст. Дядьковская централизованной системой водоотведения.

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования

Отсутствие централизованной системы водоотведения у 100% населения.

2.2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

На территории Дядьковского сельского поселения балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствуют.

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам отсутствует.

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В Дядьковском сельском поселении централизованное водоотведение отсутствует.

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по Дядьковскому сельскому поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Учет сточных вод отсутствует.

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Таблица 17

| Год | Прогнозные балансы, м3/год |
| --- | --- |
| 2016 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 |
| 2022-2026 | 0,00 |
| 2027-2037 | 511,78 |

2.3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 18 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующее |  | Планируемое |  |
| тыс. м3/год | тыс.м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| ст. Дядьковская |  |  |  |
| 0 | 0 | 511,78 | 1,402 |

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В Дядьковском сельском поселении централизованное водоотведение отсутствует.

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогноза объёма поступления сточных вод в систему водоотведения. Расчетное  среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе муниципального образования при обеспечении его в полном объеме системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СП – 31.13333.2012.

Таблица 19

| Населенный пункт | Производительность очистного сооружения |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3/сут | Тыс. м3/год |
| ст. Дядьковская | 1500,0 | 547,5 |

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В Дядьковском сельском поселении централизованное водоотведение отсутствует.

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В Дядьковском сельском поселении очистные сооружения отсутствуют.

2.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 20 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

| № п/п | Виды работ | Проектная мощность | Год реализации | Обоснования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство канализационной сети |  |  |  |  |
| 1 | Строительство канализационного очистного сооружения в ст. Дядьковская | 1500 м3/сут | 2030 | Для обеспечения надежной очистки сточных вод в соответствии СНиП 2.04.03-85 |
| 2 | Ул. А. Матросова | 290 м | 2031 | Обеспечение жителей системой водоотведения |
| 3 | Ул. Белинского | 1073 м | 2031 |  |
| 4 | Ул. Береговая | 510 м | 2031 |  |
| 5 | Ул. Выгонная | 790 м | 2031 |  |
| 6 | Ул. Гоголя | 890 м | 2031 |  |
| 7 | Ул. Горная | 615 м | 2031 |  |
| 8 | Ул. Горького | 445 м | 2032 |  |
| 9 | Ул. Жестовского | 1262 м | 2032 |  |
| 10 | Ул. Захарченко | 2540 м | 2032 |  |
| 11 | Ул. Зелено-Луговая | 450 м | 2032 |  |
| 12 | Ул. Калинина | 353 м | 2032 |  |
| 13 | Ул. Карла Маркса | 1216 м | 2032 |  |
| 14 | Ул. Кирова | 403 м | 2033 |  |
| 15 | Ул. Комсомольская | 2585 м | 2033 |  |
| 16 | Ул. Кооперативная | 2309 м | 2033 |  |
| 17 | Ул. Короткая | 390 м | 2033 |  |
| 18 | Ул. Крупская | 359 м | 2033 |  |
| 19 | Ул. Ленина | 1497 м | 2033 |  |
| 20 | Ул. Лермонтова | 1035 м | 2033 |  |
| 21 | Ул. Мира | 2217 м | 2033 |  |
| 22 | Ул. Низовая | 816 м | 2034 |  |
| 23 | Ул. Огородняя | 560 м | 2034 |  |
| 24 | Ул. Первомайская | 2553 м | 2034 |  |
| 25 | Ул. Полевая | 272 м | 2034 |  |
| 26 | Ул. Пролетарская | 2433 м | 2034 |  |
| 27 | Ул. Пушкина | 1158 м | 2035 |  |
| 28 | Ул. Речная | 456 м | 2035 |  |
| 29 | Ул. Садовая | 186 м | 2035 |  |
| 30 | Ул. Северная | 240 м | 2035 |  |
| 31 | Ул. Советская | 2477 м | 2035 |  |
| 32 | Ул. Степная | 681 м | 2035 |  |
| 33 | Ул. Чапаева | 1637 м | 2036 |  |
| 34 | Ул. Чернышевского | 1706 м | 2036 |  |
| 35 | Ул. Чкалова | 320 м | 2036 |  |
| 36 | Ул. Школьная | 3946 м | 2036 |  |
| 37 | Ул. Энгельса | 390 м | 2036 |  |
| 38 | Ул. Южная | 110 м | 2036 |  |
| 39 | Пер. Южный | 240 м | 2036 |  |
| 40 | Строительство канализационной сети на вновь осваиваемых территориях | 5500 м | 2034-2037 | Обеспечение 100% жителей системой водоотведения |
|  | Строительство канализационной насосной станции | 4 ед | 2031-3034 | Для бесперебойного перекачивания стоков |

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий описаны в таблице 19 (графа 5).

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

В Дядьковском сельском поселении планируется строительство:

- канализационной сети – 48,1 км;

- КОС ст. Дядьковская – 1500 м3/сут;

- КНС – 300х4 м3/сут.

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции.

Реконструируемые объекты отсутствуют.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В Дядьковском сельском поселении  отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. На конец расчетного периода планируется организовать в муниципальном образовании аварийную и диспетчерскую службы.

Также на наиболее проблематичных участках трубопровода рекомендуется установить датчики разрыва трубы.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Все объекты водоотведения показаны на карте «Схема водоотведения ст. Дядьковская».

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП- 31.13333.2012 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 84 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила».

В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Дядьковского сельского поселения.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону.

Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения в Дядьковском сельском поселении отсутствует.

2.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Централизованная система водоотведения в Дядьковском сельском поселении отсутствует.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

Организация контроля уровня загрязнения  поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов Дядьковского сельского  поселения.

- Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

- При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться «Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями СанПиН 4630-88 «Охраны поверхностных вод от загрязнения».

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентрации загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

2.6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Таблица 21

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Показатель | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дядьковское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационного очистного сооружения ст. Дядьковская 1500 м3/сут | ед | 1 | - | 50000000,0 | 50000,0 |
| Строительство канализационной сети по ул. А. Матросова | м | 290 | 200 | 4260,0 | 1235,4 |
| Строительство канализационной сети по ул. Белинского | м | 1073 | 200 | 4260,0 | 4570,98 |
| Строительство канализационной сети по ул. Береговая | м | 510 | 200 | 4260,0 | 2172,6 |
| Строительство канализационной сети по ул. Выгонная | м | 790 | 200 | 4260,0 | 3365,4 |
| Строительство канализационной сети по ул. Гоголя | м | 890 | 200 | 4260,0 | 3791,4 |
| Строительство канализационной сети по ул. Горная | м | 615 | 200 | 4260,0 | 2619,9 |
| Строительство канализационной сети по ул. Горького | м | 445 | 200 | 4430,4 | 1971,5 |
| Строительство канализационной сети по ул. Жестовского | м | 1262 | 200 | 4430,4 | 5591,16 |
| Строительство канализационной сети по ул. Захарченко | м | 2540 | 200 | 4430,4 | 11253,2 |
| Строительство канализационной сети по ул. Зелено-Луговая | м | 450 | 200 | 4430,4 | 1993,68 |
| Строительство канализационной сети по ул. Калинина | м | 353 | 200 | 4430,4 | 1563,93 |
| Строительство канализационной сети по ул. Карла Маркса | м | 1216 | 200 | 4430,4 | 5387,37 |
| Строительство канализационной сети по ул. Кирова | м | 403 | 200 | 4607,7 | 1856,9 |
| Строительство канализационной сети по ул. Комсомольская | м | 2585 | 200 | 4607,7 | 11910,9 |
| Строительство канализационной сети по ул. Кооперативная | м | 2309 | 200 | 4607,7 | 10639,18 |
| Строительство канализационной сети по ул. Короткая | м | 390 | 200 | 4607,7 | 1797,0 |
| Строительство канализационной сети по ул. Крупская | м | 359 | 200 | 4607,7 | 1654,16 |
| Строительство канализационной сети по ул. Ленина | м | 1497 | 200 | 4607,7 | 6897,73 |
| Строительство канализационной сети по ул. Лермонтова | м | 1035 | 200 | 4607,7 | 4768,97 |
| Строительство канализационной сети по ул. Мира | м | 2217 | 200 | 4607,7 | 10215,27 |
| Строительство канализационной сети по ул. Низовая | м | 816 | 200 | 4792,01 | 3910,28 |
| Строительство канализационной сети по ул. Огородняя | м | 560 | 200 | 4792,1 | 2683,54 |
| Строительство канализационной сети по ул. Первомайская | м | 2655 | 200 | 4792,1 | 12234,0 |
| Строительство канализационной сети по ул. Полевая | м | 272 | 200 | 4792,1 | 1303,43 |
| Строительство канализационной сети по ул. Пролетарская | м | 2433 | 200 | 4792,1 | 11658,96 |
| Строительство канализационной сети по ул. Пушкина | м | 1158 | 200 | 4983,69 | 5771,11 |
| Строительство канализационной сети по ул. Речная | м | 456 | 200 | 4983,69 | 2272,56 |
| Строительство канализационной сети по ул. Садовая | м | 186 | 200 | 4983,69 | 926,97 |
| Строительство канализационной сети по ул. Северная | м | 240 | 200 | 4983,69 | 1196,09 |
| Строительство канализационной сети по ул. Советская | м | 2470 | 200 | 4983,69 | 12309,71 |
| Строительство канализационной сети по ул. Степная | м | 681 | 200 | 4983,69 | 3393,89 |
| Строительство канализационной сети по ул. Чапаева | м | 1637 | 200 | 5183,04 | 8484,64 |
| Строительство канализационной сети по ул. Чернышевского | м | 1706 | 200 | 5183,04 | 8842,27 |
| Строительство канализационной сети по ул. Чкалова | м | 320 | 200 | 5183,04 | 1658,57 |
| Строительство канализационной сети по ул. Школьная | м | 3946 | 200 | 5183,04 | 20452,28 |
| Строительство канализационной сети по ул. Энгельса | м | 390 | 200 | 5183,04 | 2021,39 |
| Строительство канализационной сети по ул. Южная | м | 110 | 200 | 5183,04 | 570,13 |
| Строительство канализационной сети по пер. Южный | м | 240 | 200 | 5183,04 | 1243,93 |
| Строительство канализационной сети на вновь осваиваемых территориях | м | 5500 | 200 | 6063,42 | 33348,81 |
| Строительство канализационной насосной станции 300 м3/сут | ед | 4 |  | 400000,0 | 1600,0 |
| Итого |  |  |  |  | 281139,19 |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

2.7 ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже (Таблица 22):

Таблица 22

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 (факт) | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ куб.м). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | (ед./ км). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Непрерывность водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Непрерывность водоотведения | час/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |

    - Соотношение цены  реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения качества очистки сточных вод

Для реализации программы по развитию схемы водоотведения Дядьковского сельского поселения с перекачкой всех сточных вод на КОС необходимо затратить в 2030-2037 гг. 281139,19  тыс. руб.

При выполнении основных мероприятий по реализации схемы водоотведения достигается основная  цель -  обеспечение качественной централизованной системой водоотведения ст. Дядьковская.

2.7.2 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели отсутствуют.

2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Централизованная система водоотведения в сельском поселении отсутствует.